RELATÓRIO TÉCNICO

Projeto Labirinto — Mesa de Dois Eixos com Gêmeo Digital

Disciplina: Sistemas Embarcados 2026.1
Instituição: IFPB
Data: Junho de 2026

# 1. Introdução

Este relatório descreve o desenvolvimento do projeto Labirinto, sistema embarcado implementado em ESP32-S3 com ESP-IDF que controla uma mesa de dois eixos de inclinação. O projeto foi desenvolvido em três fases iterativas: controle por joystick analógico (Fase 1), adição de leitura de orientação por MPU6050 (Fase 2) e integração com gêmeo digital em tempo real exibido no Grafana (Fase 3). Como bônus, foi implementado um sistema de detecção de vitória por sensor óptico de reflexão.

O firmware foi estruturado em componentes ESP-IDF independentes com abstração de hardware por BSP (Board Support Package), documentação Doxygen e isolamento do FreeRTOS por camada de portabilidade.

# 2. Diagrama em Blocos do Sistema

O sistema é composto por quatro grandes blocos: hardware de entrada (joystick e MPU6050), hardware de saída (servomotores e LED de vitória), o firmware ESP-IDF rodando no ESP32-S3 e o módulo de observabilidade em Python/Grafana.

[ DIAGRAMA EM BLOCOS DO SISTEMA — colar imagem aqui ]

# 3. Esquemático Elétrico

O esquemático a seguir apresenta as conexões entre o ESP32-S3 e os periféricos: joystick analógico (ADC1_CH6 e ADC1_CH7), MPU6050 via I2C (GPIO35/SDA e GPIO36/SCL), servomotores via MCPWM (GPIO5 e GPIO4), sensor óptico de reflexão (GPIO17) e LED de vitória (GPIO6).

[ ESQUEMÁTICO ELÉTRICO — colar imagem aqui ]

## 3.1 Mapeamento de Pinos

| Sinal | Pino ESP32-S3 | Tipo | Função |
| --- | --- | --- | --- |
| Joystick X | GPIO7 / ADC1_CH6 | Entrada analógica | Eixo X do joystick |
| Joystick Y | GPIO8 / ADC1_CH7 | Entrada analógica | Eixo Y do joystick |
| Servo X | GPIO5 | Saída PWM (MCPWM) | Inclinação eixo X |
| Servo Y | GPIO4 | Saída PWM (MCPWM) | Inclinação eixo Y |
| MPU6050 SDA | GPIO35 | I2C bidirecional | Dados I2C |
| MPU6050 SCL | GPIO36 | I2C clock | Clock I2C |
| Sensor de vitória | GPIO17 | Entrada digital | Sensor óptico de reflexão (bônus) |
| LED de vitória | GPIO6 | Saída digital | Indicador de vitória (bônus) |

# 4. Tarefas e Fluxos FreeRTOS

O firmware utiliza cinco tarefas FreeRTOS com prioridades e periodicidades distintas, orquestradas pela camada de aplicação app_labyrinth. A comunicação entre tarefas ocorre exclusivamente por filas (queues), evitando acesso direto a variáveis compartilhadas.

| Tarefa | Prioridade | Periodicidade | Responsabilidade |
| --- | --- | --- | --- |
| joystick_task | 5 (maior) | 20 ms | Lê ADC do joystick, aplica filtro EMA, publica amostras nas filas servo_queue e debug_queue. |
| servo_task | 4 | Sob demanda | Consome joystick_queue, suaviza movimento por passos, atualiza MCPWM dos dois servos e gerencia relaxamento do PWM. |
| mpu6050_task | 4 | 20 ms | Lê acelerômetro e giroscópio via I2C, calcula pitch/roll com filtro complementar e envia JSON via UART a cada 0,5 s. |
| status_task | 3 | 1 Hz | Consome debug_queue e imprime log de status com joystick bruto, comandos e estado dos servos. |
| victory_task | 3 (bônus) | 50 ms | Lê sensor óptico de reflexão, aplica filtro de 3 amostras consecutivas e aciona LED de vitória. |

## 4.1 Fluxo de Dados — Fase 1 (Joystick → Servos)

Joystick ADC
    │
    ▼
bsp_joystick  (média aparada → filtro EMA → deadzone → normalização)
    │
    ▼
joystick_task
    ├── servo_queue  ──►  servo_task  ──►  bsp_servo  ──►  PWM 50 Hz
    └── debug_queue  ──►  status_task ──►  ESP_LOG / UART

## 4.2 Fluxo de Dados — Fase 2 (MPU6050 → Serial)

MPU6050  (I2C)
    │
    ▼
bsp_mpu6050  (calibração gyro → filtro EMA accel → filtro complementar)
    │
    ▼
mpu6050_task  ──►  JSON via UART (115200 bps, a cada 0,5 s)

## 4.3 Fluxo de Dados — Fase 3 (Gêmeo Digital)

JSON via UART
    │
    ▼
bridge.py  (pyserial + influxdb-client)
    │
    ▼
InfluxDB v2.x  (measurement: orientacao_mesa)
    ├──►  Grafana  (Flux queries, refresh 500 ms)
    │         ├── gráficos pitch/roll
    │         ├── gauge de orientação
    │         └── iframe do gêmeo 3D
    └──►  painel_3d/index.js  (fetch API → Three.js → malha 3D)

## 4.4 Fluxo de Dados — Bônus (Sensor de Vitória)

Sensor óptico GPIO17  (ativo-low)
    │
    ▼
bsp_victory_sensor  (encapsula polaridade)
    │  bool detected
    ▼
victory_task
    ├── filtro: 3 leituras consecutivas
    ├── detectado → LED GPIO6 ligado + ESP_LOGI
    └── ausente  → LED GPIO6 apagado + ESP_LOGI

# 5. Funcionamento do Sistema

## 5.1 Inicialização

Ao ligar, a função app_labyrinth_start() executa a sequência de inicialização de forma síncrona: inicializa o BSP da placa, configura o ADC do joystick, inicializa o timer MCPWM compartilhado e os dois canais de servo, centraliza a mesa em 0° e aguarda 800 ms para estabilização mecânica. Em seguida, desliga o PWM dos servos (modo relaxado), inicializa o MPU6050 (incluindo calibração do giroscópio) e o sensor de vitória. Por fim, cria as filas e levanta as cinco tarefas FreeRTOS.

## 5.2 Controle da Mesa (Fase 1)

O joystick é lido a 50 Hz por meio de 9 amostras ADC com média aparada (descarta os 2 extremos). O resultado passa por filtro EMA de dois estágios (alpha lento para ruído, alpha rápido para movimentos bruscos) e zona morta central. O comando normalizado (−1000 a +1000 décimos de percentual) é enviado à servo_task via fila. A servo_task aplica rampa de suavização por passos de 0,8% a cada iteração e limita o ângulo máximo a ±15%. Quando ambos os eixos retornam a zero por 3 amostras consecutivas, o PWM é desabilitado para reduzir esforço mecânico e aquecimento do servo.

## 5.3 Leitura de Orientação (Fase 2)

O MPU6050 é configurado via I2C a 400 kHz no endereço padrão 0x68. Na inicialização, realiza-se calibração do offset do giroscópio: coleta N amostras (configurável) enquanto a mesa está parada dentro do limiar de estabilidade. A cada ciclo de 20 ms, a tarefa lê acelerômetro (±2g) e giroscópio (±250 °/s), aplica filtro EMA ao acelerômetro, calcula pitch e roll por arcotangente e refina com filtro complementar (95% giroscópio + 5% acelerômetro). O resultado é serializado em JSON e enviado pela UART a cada 0,5 s.

## 5.4 Gêmeo Digital (Fase 3)

O bridge Python (bridge.py) detecta automaticamente a porta serial do ESP32-S3, lê as linhas JSON continuamente e as insere no InfluxDB v2.x sob o measurement orientacao_mesa com a tag sensor=mpu6050. O Grafana consulta o banco via linguagem Flux com intervalo de 500 ms e exibe gráficos de pitch/roll, gauge de orientação e um iframe com o gêmeo 3D. O modelo 3D é renderizado com Three.js e consome os dados diretamente da API do InfluxDB, aplicando as rotações pitch e roll à malha da mesa em tempo real. O arquivo env.js com as credenciais é gerado dinamicamente pelo script start_system.sh.

## 5.5 Detecção de Vitória (Bônus)

O sensor óptico de reflexão (TCRT5000 ou similar) opera com saída digital active-low: quando a bolinha metálica ou cromada se aproxima, a reflexão infravermelha aciona o comparador interno do sensor e derruba a linha para nível baixo. O componente bsp_victory_sensor encapsula essa polaridade, expondo apenas bool detected à camada de aplicação. A victory_task aplica um filtro de confirmação de 3 leituras consecutivas antes de acionar o LED, evitando falsos positivos por vibração da mesa. O LED apaga imediatamente quando a bolinha é removida.

# 6. Bibliotecas e Componentes Utilizados

## 6.1 Firmware (ESP-IDF)

| Componente / Biblioteca | Origem | Finalidade |
| --- | --- | --- |
| esp_adc / adc_oneshot | ESP-IDF | Leitura ADC oneshot do joystick (ADC1 canais 6 e 7). |
| esp_driver_mcpwm | ESP-IDF | Geração do sinal PWM 50 Hz para os servomotores via MCPWM. |
| esp_driver_gpio | ESP-IDF | Configuração e leitura/escrita de GPIOs digitais (sensor e LED de vitória). |
| driver/i2c_master | ESP-IDF | Comunicação I2C com o MPU6050 (API nova do ESP-IDF v5+). |
| FreeRTOS (via rtos_port) | ESP-IDF | Tarefas, filas e delays temporais. Acessado exclusivamente via camada rtos_port. |
| esp_log | ESP-IDF | Logs estruturados por nível (INFO, WARN, ERROR). |
| esp_check | ESP-IDF | Macros ESP_RETURN_ON_ERROR e ESP_ERROR_CHECK para propagação de erros. |
| bsp_board | Projeto | Centraliza toda a pinagem e constantes de configuração de hardware. |
| bsp_joystick | Projeto | Driver do joystick: ADC, filtros EMA, zona morta e normalização. |
| bsp_mpu6050 | Projeto | Driver do MPU6050: I2C, calibração, filtros e cálculo de pitch/roll. |
| bsp_servo | Projeto | Driver dos servos: MCPWM, mapeamento percentual e controle de PWM. |
| bsp_victory_sensor | Projeto | Driver do sensor óptico e LED de vitória (bônus). |
| rtos_port | Projeto | Camada de abstração do FreeRTOS (tarefas, filas, delays). |
| app_labyrinth | Projeto | Orquestração: inicialização, filas, tarefas, logs e serial JSON. |

## 6.2 Observabilidade (Fase 3)

| Biblioteca / Ferramenta | Linguagem / Plataforma | Finalidade |
| --- | --- | --- |
| pyserial | Python 3.10+ | Leitura contínua da porta UART do ESP32-S3. |
| influxdb-client | Python 3.10+ | Escrita de pontos no InfluxDB v2.x via API HTTP. |
| InfluxDB v2.x | Serviço local | Banco de séries temporais; armazena os dados de orientação. |
| Grafana 10.x+ | Serviço local | Dashboard com gráficos em tempo real, gauge e iframe do gêmeo 3D. |
| Three.js | JavaScript | Renderização 3D do modelo da mesa no navegador, consumindo dados do InfluxDB. |

# 7. Capturas de Tela do Grafana

As imagens a seguir ilustram o dashboard de observabilidade com os dados de orientação da mesa em tempo real, incluindo os gráficos de pitch e roll, o gauge de orientação e o gêmeo digital 3D sincronizado com o movimento físico.

[ CAPTURA DE TELA — Dashboard Grafana completo ]

[ CAPTURA DE TELA — Gráfico de Pitch em tempo real ]

[ CAPTURA DE TELA — Gráfico de Roll em tempo real ]

[ CAPTURA DE TELA — Gêmeo Digital 3D (Three.js no iframe) ]

# 8. Fotos e Vídeos da Mesa em Operação

A seguir são apresentadas fotos e registros em vídeo da mesa labirinto durante a operação, demonstrando a sincronização entre o movimento físico e o gêmeo digital.

[ FOTO — Vista geral da mesa montada com ESP32-S3 e periféricos ]

[ FOTO — Detalhe do joystick e cabos de sinal ]

[ FOTO — Detalhe dos servomotores e estrutura mecânica ]

[ FOTO — Sensor óptico e LED de vitória instalados (bônus) ]

[ VÍDEO / QR CODE — Mesa em operação com gêmeo digital sincronizado ]

# 9. Dificuldades e Soluções Encontradas

| Dificuldade | Impacto | Solução Adotada |
| --- | --- | --- |
| Ruído no ADC do joystick causava tremido nos servos mesmo sem movimento. | Servos oscilavam continuamente, gerando ruído mecânico e desgaste. | Implementação de média aparada com 9 amostras (descarta 2 extremos), filtro EMA de dois estágios e zona morta central configurável em bsp_joystick. |
| MPU6050 com acúmulo de erro (drift) no giroscópio ao longo do tempo. | Ângulos de pitch/roll derivavam progressivamente mesmo com a mesa parada. | Calibração inicial de offset do giroscópio com N amostras em repouso e filtro complementar (95% gyro + 5% accel) para corrigir a deriva. |
| Servo continuava buscando posição (hunting) quando a mesa estava em repouso. | Vibração mecânica, aquecimento do servo e ruído audível constante. | Implementação do modo de relaxamento: após 3 amostras consecutivas com comando e posição em zero, o PWM é desabilitado via bsp_servo_set_pulse_enabled(false). |
| Grafana bloqueava atualização rápida dos painéis (mínimo de 5 s por padrão). | O gêmeo digital não sincronizava em tempo real com o movimento físico. | Alteração de min_refresh_interval para 500ms no grafana.ini e reinício do serviço grafana-server. |
| Iframe do gêmeo 3D não carregava dentro do Grafana (tela branca). | Painel do gêmeo digital inacessível, impossibilitando a demonstração. | Habilitação de disable_sanitize_html = true no grafana.ini para permitir iframes com conteúdo externo. |
| Detecção instável do sensor óptico por vibração da mesa (bônus). | Falsos positivos de vitória disparados durante o percurso da bolinha. | Filtro de confirmação de 3 leituras consecutivas na victory_task antes de acionar o LED e registrar a vitória. |
| Porta serial do ESP32-S3 variando entre /dev/ttyACM0 e /dev/ttyUSB0 conforme o ambiente. | Bridge Python falhava ao iniciar em máquinas diferentes. | Implementação de serial_scanner.py que varre automaticamente as portas disponíveis e seleciona a primeira compatível. |

# 10. Conclusão

O projeto Labirinto foi desenvolvido integralmente em três fases, atingindo todos os requisitos da disciplina de Sistemas Embarcados 2026.1. A Fase 1 estabeleceu a base de controle em malha aberta com joystick e servos. A Fase 2 adicionou percepção de orientação com o MPU6050 e transmissão de dados estruturados via serial. A Fase 3 completou o ciclo com o gêmeo digital em tempo real, demonstrando sincronização visual entre o comportamento físico e o modelo virtual no Grafana.

A arquitetura modular adotada — com componentes BSP independentes, camada rtos_port e documentação Doxygen — facilitou o desenvolvimento incremental por fases e a adição do componente bônus bsp_victory_sensor sem impacto em nenhum módulo existente. Todas as dificuldades encontradas foram endereçadas com soluções técnicas documentadas, resultando em um sistema robusto e bem estruturado.